# Mục tiêu:

Giao tiếp được với LED 7 đoạn

Giao tiếp được với LED ma trận

# Tham khảo:

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, chương 4

Atmel-2505-Setup-and-Use-of-AVR-Timers_ApplicationNote_AVR130.pdf

# Bài 2

- Kết nối 1 port của AVR vào header J34. Kết nối 2 chân port khác vào tín hiệu nLE0 và nLE1 trên header J82. Set jumper để cấp nguồn cho LED 7 đoạn

- Sử dụng các chương trình mẫu trong tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, viết chương trình hiển thị số 0123 lên 4 LED 7 đoạn, sử dụng timer 0 để quét LED với tần số quét 50Hz.

# Bài 3

- Kết nối port của AVR vào dip Switch, giả sử đó là PORTA

- Viết chương trình hiện giá trị PORTA * 9 lên 4 LED 7 đoạn.

- Thay đổi giá trị dip switch và quan sát kết quả

# Bài 4

- Kết nối các tín hiệu cần thiết để điều khiển LED ma trận.  .

- Sử dụng chương trình mẫu, chỉnh sửa nếu cần thiết để hiển thị chữ ‘A’ lên LED ma trận. Quét LED ma trận sử dụng timer để tạo delay với tần số quét 25 Hz.

- Chỉnh sửa chương trình để đạt tần số quét là 125Hz.

Nhóm L09

Tổ 3

Trịnh Quang	Huy	2110211

Nguyễn Ngọc	Khanh	2111474

Trương Quốc	Khánh	2111501

# Bài 2

- Trả lời các câu hỏi

  - Để có tần số quét là 50Hz, một LED sẽ sáng 1 lần trong bao lâu?

- Một LED sẽ sáng 1 lần trong [1/(50Hz) ] = 0,02s để có tần số quét là 50Hz

  - Cấu hình timer như thế nào để có độ trễ này

    - Chọn timer0 mode Normal, hệ số chia N = 1, ta nạp giá trị ban đầu cho bộ đếm là -160 (tức là mỗi lần cờ TOV0 tràn khi bộ đếm đếm được 161 xung), ta sẽ có chương trình delay 0,02s.

    - Trong chương trình, nhóm em sử dụng delay 5ms để quét LED ổn định hơn nên chọn hệ số chia N = 8, giá trị ban đầu là -250, viết vòng lặp cho TOV0 tràn 20 lần.

- Mã nguồn và chú thích

.DEF COUNT=R20 .EQU TP=-250 ;GIA TRI DAT TRUOC TIMER0 .EQU NUM=20 ;SO LAN CO TOV0 TRAN .EQU OUTPORT=PORTA ;PA LA OUTPUT DATA .EQU OUTPORT_DDR=DDRA .EQU CONT_LED=PORTB ;PB LA TIN HIEU DIEU KHIEN LED .EQU CONT_LED_DDR=DDRB .EQU CONT_ONLED=1 ;VI TRI BIT ON LED .EQU LED_DATA=0 ;VI TRI BIT ENABLE DATA MAIN: LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI COUNT,NUM ;NAP GIA TRI DEM SO LAN CO TOV0 TRAN LDI R17,0 OUT TCCR0A,R17 ;CHON MODE NOR LDI R17,0 OUT TCCR0B,R17 LDI R17,$FF OUT OUTPORT_DDR,R17 OUT CONT_LED_DDR,R17 CBI CONT_LED,LED_DATA ;NGAT DUONG DAN DATA CBI CONT_LED,CONT_ONLED ;NGAT KET NOI LED START: RCALL SCAN_4LA RJMP START ;............................. SCAN_4LA: LDI R18,4 ;R18=SO LAN QUET LED LDI R19,$FE ;MA QUET LED ANODE CHUNG LDI R21,3 ;GIA TRI BAT DAU LOOP: ;TAT HET LED LDI R17,$FF OUT OUTPORT,R17 SBI CONT_LED,CONT_ONLED CBI CONT_LED,CONT_ONLED MOV R17,R21 ;R21 LA SO HIEN THI TREN LED RCALL BCD_LED7A OUT OUTPORT,R17 SBI CONT_LED,LED_DATA ;DUA MA LED HIEN THI RA NGOAI CBI CONT_LED,LED_DATA OUT OUTPORT,R19 ;CHI DINH VI TRI LED HIEN THI SBI CONT_LED,CONT_ONLED CBI CONT_LED,CONT_ONLED RCALL DELAY_5MS ;QUET LED KE TIEP LSL R19 INC R19 DEC R21 ;TANG SO HIEN THI CHO LED KE TIEP DEC R18 ;GIAM SO LAN QUET LED BRNE LOOP RET ;............................... DELAY_5MS: LDI R17,TP OUT TCNT0,R17 ;NAP GIA TRI BAT DAU DEM LDI R17,$02 OUT TCCR0B,R17 ;TIMER0 CHAY, HE SO CHIA N=8 WAIT: IN R17,TIFR0 SBRS R17,TOV0 RJMP WAIT OUT TIFR0,R17 ;NAP LAI BIEN COUNT, XOA CO TOV0 LDI R17,0 OUT TCCR0B,R17 ;DUNG TIMER DEC COUNT ;DEM SO LAN TRAN CO TOV0 BRNE DELAY_5MS LDI COUNT,NUM ;NAP LAI SO DEM RET ;................................ TABLE: .DB $C0,$F9,$A4,$B0,$99,$92 .DB $82,$F8,$80,$90,$88,$83 .DB $C6,$A1,$86,$8E ;R17 LA OFFSET ;KET QUA LUU LAI R17 BCD_LED7A: LDI ZH,HIGH(TABLE<<1) LDI ZL,LOW(TABLE<<1) ADD ZL,R17 CLR R16 ADC ZH,R16 LPM R17,Z RET

# Bài 3

- Trả lời các câu hỏi

  - Giá trị PORTA * 9 là số có bao nhiêu bit

PORTA có 8 bit, vậy nên PORTA * 9 là số có 12 bit

  - Làm thế nào để hiển thị từng chữ số lên 4 LED?

Ta viết chương trình con chia cho 10 bằng thuật toán trừ số đó liên tục cho 10, để thu được:

    - Lần thứ nhất gọi chương trình con chia cho 10, ta thu được số dư là BCD hàng đơn vị, phần thương là 3 chữ số hàng nghìn, hàng trăm và hàng chục.

    - Lần thứ hai gọi chương trình con chia cho 10, ta thu được số dư là BCD hàng chục, phần thương là 2 chữ số hàng nghìn và hàng trăm

    - Lần thứ ba gọi chương trình con chia cho 10, ta thu được số dư là BCD hàng trăm, phần thương là 1 chữ số hàng nghìn

    - Vậy, ta đã tách được các số ra, tiếp theo ta gọi bảng để truy mã 7 đoạn của từng chữ số, các phép toán đều được thực hiện trên 1 WORD nào đó vì PORTA * 9 là số 12 bit.

- Mã nguồn và chú thích

.DEF COUNT=R20 .EQU TP=-250 ;GIA TRI DAT TRUOC TIMER0 .EQU NUM=20 ;SO LAN CO TOV0 TRAN .EQU INPORT=PINC ;PD LA DATA VAO .EQU INPORT_DDR=DDRC .EQU OUTPORT=PORTA ;PA LA OUTPUT DATA .EQU OUTPORT_DDR=DDRA .EQU CONT_LED=PORTB ;PB LA TIN HIEU DIEU KHIEN LED .EQU CONT_LED_DDR=DDRB .EQU CONT_ONLED=1 ;VI TRI BIT ON LED .EQU LED_DATA=0 ;VI TRI BIT ENABLE DATA MAIN: LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI COUNT,NUM ;NAP GIA TRI DEM SO LAN CO TOV0 TRAN LDI R17,0 OUT TCCR0A,R17 ;CHON MODE NOR LDI R17,0 OUT TCCR0B,R17 LDI R17,0 OUT INPORT_DDR,R17 LDI R17,$FF OUT OUTPORT_DDR,R17 OUT CONT_LED_DDR,R17 CBI CONT_LED,LED_DATA ;NGAT DUONG DAN DATA CBI CONT_LED,CONT_ONLED ;NGAT KET NOI LED START: RCALL SCAN_4LA RJMP START ;............................. SCAN_4LA: LDI R25,4 ;R18=SO LAN QUET LED LDI R19,$FE ;MA QUET LED ANODE CHUNG LDI XL,LOW($0100) LDI XH,HIGH($0100) IN R17,INPORT LDI R16,9 ;R17=R17*9 MUL R17,R16 MOV R22,R0 ;R22 LA BYTE THAP MOV R23,R1 ;R23 LA BYTE CAO RCALL SPLIT_16BIN_BCD ST X+,R18 ;CAT HANG DON VI RCALL SPLIT_16BIN_BCD ST X+,R18 ;CAT HANG CHUC RCALL SPLIT_16BIN_BCD ST X+,R18 ;CAT HANG TRAM ST X+,R22 ;CAT HANG NGHIN LDI XL,LOW($0100) LDI XH,HIGH($0100) LOOP: ;TAT HET LED LDI R17,$FF OUT OUTPORT,R17 SBI CONT_LED,CONT_ONLED CBI CONT_LED,CONT_ONLED LD R21,X+ ;LAY LAI CAC SO HIEN THI (DONVI-CHUC-TRAM-NGHIN) MOV R17,R21 ;R21 LA SO HIEN THI TREN LED RCALL BCD_LED7A OUT OUTPORT,R17 SBI CONT_LED,LED_DATA ;DUA MA LED HIEN THI RA NGOAI CBI CONT_LED,LED_DATA OUT OUTPORT,R19 ;CHI DINH VI TRI LED HIEN THI SBI CONT_LED,CONT_ONLED CBI CONT_LED,CONT_ONLED RCALL DELAY_5MS ;QUET LED KE TIEP LSL R19 INC R19 DEC R25 ;GIAM SO LAN QUET LED BRNE LOOP RET ;............................... DELAY_5MS: LDI R17,TP OUT TCNT0,R17 ;NAP GIA TRI BAT DAU DEM LDI R17,$02 OUT TCCR0B,R17 ;TIMER0 CHAY, HE SO CHIA N=8 WAIT: IN R17,TIFR0 SBRS R17,TOV0 RJMP WAIT OUT TIFR0,R17 ;NAP LAI BIEN COUNT, XOA CO TOV0 LDI R17,0 OUT TCCR0B,R17 ;DUNG TIMER DEC COUNT ;DEM SO LAN TRAN CO TOV0 BRNE DELAY_5MS LDI COUNT,NUM ;NAP LAI SO DEM RET ;................................ TABLE: .DB $C0,$F9,$A4,$B0,$99,$92 .DB $82,$F8,$80,$90,$88,$83 .DB $C6,$A1,$86,$8E ;R17 LA OFFSET ;KET QUA LUU LAI R17 BCD_LED7A: LDI ZH,HIGH(TABLE<<1) LDI ZL,LOW(TABLE<<1) ADD ZL,R17 CLR R16 ADC ZH,R16 LPM R17,Z RET ;............................. ;CTC PHEP CHIA R17:R16 ;TRA VE R22=KQ (->BYTE THAP) ;R18= SO DU (<-BYTE THAP) SPLIT_16BIN_BCD: CLR R24 ;BIEN DEM LOOP1: INC R24 SUBI R22,10 ;R22 LA BYTE THAP BRCC LOOP1 SUBI R23,1 ;SBCI R23,0// R23 LA BYTE CAO BRCC LOOP1 LDI R16,10 CLR R17 ADD R22,R16 ;R22 LA BYTE THAP CHUA SO DU ADC R23,R17 DEC R24 ;KET QUA PUSH R22 PUSH R24 POP R22 POP R18 RET

# Bài 4

- Trả lời các câu hỏi

- Mô tả kết nối trên kit

- Dùng PORTD để xuất ra LED ma trận

- PB3 là chân set clear signal

- PB2 là chân set shift clock

- PB1 là chân set latch pin

- PB0 là chân set shift data pin

- Để có tần số quét 25Hz thì một cột LED sáng trong bao lâu?

- Để có tần số quét 25Hz thì một cột LED sáng trong [1/(25Hz)] = 0,04s

- Sự khác nhau khi quét ở tần số 25Hz và 125Hz

- Ở tần số quét 25Hz thì một cột LED sáng trong [1/(25Hz)] = 0,04s

- Ở tần số quét 125Hz thì một cột LED sáng trong [1/(125Hz)] = 8ms

- Như vậy, ở 125Hz LED sẽ được quét nhanh hơn, ít bị chập chờn vì tần số cao. ở 25Hz mắt người sẽ nhìn thấy LED chớp tắt mà không phải cảm giác sáng liên tục như ở 125Hz

- Mã nguồn chương trình với chú thích

.ORG 0X0000 ; INTERRUPT VECTOR TABLE RJMP RESET_HANDLER ; RESET .ORG 0X001A RJMP TIMER1_COMP_ISR RESET_HANDLER: ; INITIALIZE STACK POINTER LDI R16, HIGH(RAMEND) OUT SPH, R16 LDI R16, LOW(RAMEND) OUT SPL, R16 CALL SHIFTREGISTER_INITPORT CALL SHIFTREGISTER_CLEARDATA CALL INITTIMER1CTC ; ENABLE GLOBAL INTERRUPTS SEI CALL LEDMATRIX_PORTINIT MAIN: JMP MAIN .EQU CLEARSIGNALPORT = PORTB ; SET CLEAR SIGNAL PORT TO PORTB .EQU CLEARSIGNALPIN = 3 ; SET CLEAR SIGNAL PIN TO PIN 3 OF PORTB .EQU SHIFTCLOCKPORT = PORTB ; SET SHIFT CLOCK PORT TO PORTB .EQU SHIFTCLOCKPIN = 2 ; SET SHIFT CLOCK PIN TO PIN 2 OF PORTB .EQU LATCHPORT = PORTB ; SET LATCH PORT TO PORTB .EQU LATCHPIN = 1 ; SET LATCH PIN TO PIN 1 OF PORTB .EQU SHIFTDATAPORT = PORTB ; SET SHIFT DATA PORT TO PORTB .EQU SHIFTDATAPIN = 0 ; SET SHIFT DATA PIN TO PIN 0 OF PORTB ; INITIALIZE PORTS AS OUTPUTS SHIFTREGISTER_INITPORT: PUSH R24 LDI R24, (1<<CLEARSIGNALPIN)¦(1<<SHIFTCLOCKPIN)¦(1<<LATCHPIN)¦(1<<SHIFTDATAPIN); OUT DDRB, R24 ; SET DDRB TO OUTPUT POP R24 RET SHIFTREGISTER_CLEARDATA: CBI CLEARSIGNALPORT, CLEARSIGNALPIN ; SET CLEAR SIGNAL PIN TO LOW ; WAIT FOR A SHORT TIME SBI CLEARSIGNALPORT, CLEARSIGNALPIN ; SET CLEAR SIGNAL PIN TO HIGH RET ; SHIFT OUT DATA ;SHIFT OUT R27 TO BAR LED SHIFTREGISTER_SHIFTOUTDATA: PUSH R18 CBI SHIFTCLOCKPORT, SHIFTCLOCKPIN ; LDI R18, 8 ; SHIFT 8 BITS SHIFTLOOP: SBRC R27, 7 ; CHECK IF THE MSB OF SHIFTDATA IS 1 SBI SHIFTDATAPORT, SHIFTDATAPIN ; SET SHIFT DATA PIN TO HIGH SBI SHIFTCLOCKPORT, SHIFTCLOCKPIN ; SET SHIFT CLOCK PIN TO HIGH LSL R27 ; SHIFT LEFT CBI SHIFTCLOCKPORT, SHIFTCLOCKPIN ; SET SHIFT CLOCK PIN TO LOW CBI SHIFTDATAPORT, SHIFTDATAPIN ; SET SHIFT DATA PIN TO LOW DEC R18 BRNE SHIFTLOOP ; LATCH DATA SBI LATCHPORT, LATCHPIN ; SET LATCH PIN TO HIGH CBI LATCHPORT, LATCHPIN ; SET LATCH PIN TO LOW POP R18 RET ;LOOKUP TABLE FOR COLLUMN CONTROL LEDMATRIX_COL_CONTROL: .DB 0X80, 0X40, 0X20, 0X10, 0X08, 0X04, 0X02, 0X01 ; LOOKUP TABLE FOR FONT ;LEDMATRIX_FONT_A: ;.DB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF LEDMATRIX_FONT_A: .DB 0B11111100, 0B00010010, 0B00010001, 0B00010001, 0B00010010, 0B11111100, 0B00000000, 0B00000000 ; J38 CONNECT TO PORTD ; CLEAR SIGNAL PIN TO PIN 0 OF PORTB ; SHIFT CLOCK PIN TO PIN 1 OF PORTB ; LATCH PIN TO PIN 0 OF PORTB ; SHIFT DATA PIN TO PIN 3 OF PORTB ; OUTPUT: NONE .EQU LEDMATRIXPORT = PORTD .EQU LEDMATRIXDIR = DDRD .DSEG .ORG SRAM_START ;STARTING ADDRESS IS 0X100 LEDMATRIXBUFFER : .BYTE 8 LEDMATRIXCOLINDEX : .BYTE 1 .CSEG .ALIGN 2 LEDMATRIX_PORTINIT: PUSH R20 PUSH R21 LDI R20, 0B11111111 ; SET PORT AS OUTPUT OUT LEDMATRIXDIR, R20 LDI R20,0 ;COL INDEX START AT 0 LDI R31,HIGH(LEDMATRIXCOLINDEX) LDI R30,LOW(LEDMATRIXCOLINDEX) ST Z,R20 LDI R20,0 LDI R31,HIGH(LEDMATRIX_FONT_A << 1) ;Z REGISTER POINT TO FONTA VALUE LDI R30,LOW(LEDMATRIX_FONT_A << 1) LDI R29,HIGH(LEDMATRIXBUFFER) ; Y REGISTER POINT TO FONTA VALUE LDI R28,LOW(LEDMATRIXBUFFER) LDI R20,8 LEDMATRIX_PORTINIT_LOOP: ;COPY FONT TO DISPLAY BUFFER LPM R21,Z+ ST Y+,R21 DEC R20 CPI R20,0 BRNE LEDMATRIX_PORTINIT_LOOP POP R21 POP R20 RET ; DISPLAY A COLLUMN OF LED MATRIX ; INPUT: R27 CONTAINS THE VALUE TO DISPLAY ; R26 CONTAIN THE COL INDEX (3..0) ; OUTPUT: NONE LEDMATRIX_DISPLAY_COL: PUSH R16 ; SAVE THE TEMPORARY REGISTER PUSH R27 CLR R16 OUT LEDMATRIXPORT,R16 CALL SHIFTREGISTER_SHIFTOUTDATA LDI R31,HIGH(LEDMATRIX_COL_CONTROL << 1) LDI R30,LOW(LEDMATRIX_COL_CONTROL << 1) CLR R16 ADD R30,R26 ADC R31,R16 LPM R27,Z OUT LEDMATRIXPORT,R27 POP R27 POP R16 ; RESTORE THE TEMPORARY REGISTER RET ; RETURN FROM THE FUNCTION INITTIMER1CTC: PUSH R16 LDI R16, HIGH(2500) ; LOAD THE HIGH BYTE INTO THE TEMPORARY REGISTER STS OCR1AH, R16 ; SET THE HIGH BYTE OF THE TIMER 1 COMPARE VALUE LDI R16, LOW(2500) ; LOAD THE LOW BYTE INTO THE TEMPORARY REGISTER STS OCR1AL, R16 ; SET THE LOW BYTE OF THE TIMER 1 COMPARE VALUE LDI R16, (1 << CS10)¦ (1<< WGM12) ; LOAD THE VALUE 0B00000101 INTO THE TEMPORARY REGISTER STS TCCR1B, R16 ; LDI R16, (1 << OCIE1A); LOAD THE VALUE 0B00000010 INTO THE TEMPORARY REGISTER STS TIMSK1, R16 ; ENABLE THE TIMER 1 COMPARE A INTERRUPT POP R16 RET TIMER1_COMP_ISR: PUSH R16 PUSH R26 PUSH R27 LDI R31,HIGH(LEDMATRIXCOLINDEX) LDI R30,LOW(LEDMATRIXCOLINDEX) LD R16,Z MOV R26,R16 LDI R31,HIGH(LEDMATRIXBUFFER) LDI R30,LOW(LEDMATRIXBUFFER) ADD R30,R16 CLR R16 ADC R31,R16 LD R27,Z CALL LEDMATRIX_DISPLAY_COL INC R26 CPI R26,8 BRNE TIMER1_COMP_ISR_CONT LDI R26,0 ;IF R26 = 8, RESET TO 0 TIMER1_COMP_ISR_CONT: LDI R31,HIGH(LEDMATRIXCOLINDEX) LDI R30,LOW(LEDMATRIXCOLINDEX) ST Z,R26 POP R27 POP R26 POP R16 RETI