# Mục tiêu:

Hiểu và sử dụng được ADC của AVR

Hiểu cách sử dụng ADC để đo đạc

# Tham khảo:

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, chương 11

AN2538-ADC-of-megaAVR-in-SingleEnded-Mode-00002538A.pdf

AVR120: Characterization and Calibration of the ADC on an AVR

# Bài 1: Đo tín hiệu single end

- Kết nối hai tín hiệu ADC_VR1 và ADC_VR2 từ header J86 vào hai ngõ vào ADC0 và ADC1. Kết nối UART0 với khối RS232 và kết nối cáp USB-Serial vào máy tính. Kết nối ADC_VR1 và ADC_VR2 vào các test point trên header J56. Lưu ý không cắm nhầm vào các pin header GND. Viết chương trình thực hiện các việc sau:

- Chọn điện áp VREF là điện áp nội VCCA . Khởi động UART với cấu hình tự chọn. (Lưu ý cấu hình phần mềm Hercules trên máy tính tương tự). Click chuột phải vào màn hình Hercules để chọn HEX Enable

- Viết chương trình thực hiện lấy mẫu tín hiệu đưa vào ADC0 và gửi lên máy tính sử dụng UART0 với khung truyền như sau sau mỗi 1s. Thời gian 1s tạo ra bằng hàm delay hoặc timer.

0x55 ADCH ADCL 0xFF

- Thay đổi điện áp đưa vào ADC0, đo bằng VOM và so sánh với kết quả lấy mẫu ADC, điền vào bảng trong báo cáo

- Kết nối LCD vào 1 port của AVR, bổ sung vào chương trình đã viết chức năng tính toán điện áp đưa vào và hiển thị lên LCD.

- Thay đổi điện áp tham chiếu là điện áp 2.56V bên trong. Lặp lại các bước c, d, e, giả định điện áp tham chiếu chính xác là 2.56V.

- Đo điện áp trên chân VREF (header J57), sử dụng VOM.

# Bài 2: đo offset error và gain error

- Tính toán các sai số offset error và gain error của ADC.

- Viết lại chương trình với yêu cầu như ở câu e bài 1 với ADC đã được tính toán hiệu chỉnh. Vref = VCCA, gửi lên máy tính các giá trị ADC đã hiệu chỉnh, và xuất ra LCD giá trị điện áp đo được

(Đọc kỹ tài liệu: AVR120: Characterization and Calibration of the ADC on an AVR)

# Bài 3: Đo adc ở chế độ vi sai

- Chỉnh kênh VR1 ở mức điện áp 2.5V, đưa vào ADC0.

- Viết chương trình khởi động ADC ở chế độ vi sai với 2 kênh ngõ vào là ADC0 và ADC1, độ lợi khuếch đại là 10, điện áp tham chiếu 2.56V. Khởi động ADC ở chế độ FreeRunning.

- Viết chương trình hiển thị giá trị điện áp VR1 lên LCD, đồng thời gửi kết quả đo ADC lên máy tính như ở bài 1 sau mỗi 1 s như ở bài 1.

# Bài 4: Đo offset error và gain error ở mode visai

- Kết nối cả ADC1 và ADC0 vào điện áp ADC_VR1. Chỉnh điện áp này về 1V. Ghi nhận giá trị ADC đo được. Đây chính là Offset error.

- Từ giá trị offset error, tính ra gain error từ Bảng 4.

- Viết lại chương trình ở câu c bài 3, với giá trị ADC được hiệu chỉnh

# Bài 5: Đo nhiệt độ sử dụng mcp9701

- Kết nối cảm biến vào header J73.

- Kết nối tín hiệu điện áp V_TEMP trên header J18 tới ADC0

- Viết chương trình đo giá trị điện áp V_TEMP với các tham số hiệu chỉnh như ở bài 1, tính ra giá trị nhiệt độ và hiển thị lên LCD.

- Nhóm L09

- Tổ 3

- Trịnh Quang Huy	       2110211

- Nguyễn Ngọc Khanh   2111474

- Trương Quốc Khánh    2111501

# Bài 1

- Trả lời các câu hỏi

- Ở chế độ Single Conversion, làm thế nào bắt đầu một chu kỳ lấy mẫu và kiểm tra xem bao giờ nó thực hiện xong?

- Ở chế độ Single Conversion:

- + Để bắt đầu một chu kì lấy mẫu ta set bit ADEN (bit 7 của thanh ghi ADCSRA) để cho phép ADC làm việc, set bit ADSC (bit 6 của thanh ghi ADCSRA) để bắt đầu chu kỳ lấy mẫu (bắt đầu chuyển đổi).

- + Để kiểm tra xem bao giờ chu kỳ lấy mẫu được thực thi xong, ta xét cờ ADIF (bit 4 của thanh ghi ADCSRA), với ADIF = 1 báo đã thực thi xong

- Lựa chọn kênh ADC như thế nào?

- Lựa chọn kênh ADC bằng cách set 5 bit MUX4:0 (bit 4:0) của thanh ghi ADMUX,

- Atmega324 có kênh đo nhiệt độ bên trong chip hay không?

- Không có kênh cố định nào dung để chuyển đổi ADC Vout. Kênh đọc điện áp Vout được đưa ra từ cảm biến nhiệt độ ta có thể dùng một trong các kênh ADC từ kênh ADC7 đến ADC0 làm ngõ vào chuyển đổi ADC.

- Với VREF=VCCA, công thức tính ra điện áp ngõ vào từ ADC là gì?

- Với VREF = VCCA, ta có:

- VIN =

- Với VREF=2.56V, công thức tính ra điện áp ngõ vào từ ADC là gì?

- Với VREF = 2.56V, ta có:

- VIN =

- Mã nguồn chương trình với chú thích

- Tính toán và xuất giá trị Vin ra LCD, đồng thời gửi ADCL và ADCH lên Hercules dưới dạng mã Hex:

; do tin hieu single end ; ket noi hai tin hieu ADC_VR1 va ADC_VR2 tu header J86 vao hai ngo vao ADC0 (PA0) va ADC1 (PA1) ; ket noi UART0 voi khoi RS232 va ket noi cap USB - Serial vao may tinh ; ket noi ADC_VR1 va ADC_VR2 vao cac test point ; viet chuong trinh thuc hien cac yeu cau sau: ; chon dien ap Vref la dien ap noi Vcca. khoi dong UART voi cau hinh tu chon ; UART o day co baud rate 9600, 1 stop bit, no parity, no handshake ; chon HEX Enable tren Hercules ; viet chuong trinh thuc hien lay mau tin hieu dua vao ADC0 va gui len may tinh su dung UART0 voi khung truyen nhu sau sau moi 1s ; thoi gian delay 1s tao boi ham delay hoac timer ; o day su dung interrupts timer 1 mode CTC kenh A ; 0X55 ADCH ADCL 0XFF ; thay doi dien ap dua vao ADC0, do bang VOM va so sanh voi ket qua lay mau ADC, dien vao bang bao cao ; ket noi LCD vao 1 port cua AVR, bo sung vao chuong trinh da viet chuc nang tinh toan dien ap dua vao va hien thi len LCD ; thay doi dien ap tham chieu la dien ap 2.56V ben trong, lap lai cac yeu cau tren ; do dien ap tren chan Vref (header J57), su dung VOM ; PORTB KET NOI VOI LCD ; RS = PB0, RW = PB1, EN = PB2, PB4:7 = D4:7 ; Vin = (ADC x Vref)/1024 ; 10 x Vin = (ADC x 50)/1024 ; voi Vref = 5V = Vcca ; nhan Vin cho 10 de giu lai 1 so thap phan sau dau phay ; PD0 (RXD0) va PD1 (RXD1) ket noi voi RS232 .DEF FLAG = R23 .DEF COUNT = R22 .DEF VIN_LOW = R20 .DEF VIN_HIGH = R21 .DEF DATA_TRANS = R19 .EQU DATA = 0X200 ; LUU DATA VUA NHAN DUOC VAO FLASH DE TRUY XUAT RA LCD .EQU LCD = PORTB .EQU LCD_DR = DDRB .EQU RS = 0 .EQU RW = 1 .EQU E = 2 .ORG 0 RJMP START .ORG 0X1A RJMP COMPARE_MATCH ; SO SANH KENH 1A .ORG 0X40 ; THOAT KHOI VUNG INTERRUPTS START: LDI R16, HIGH(RAMEND) OUT SPH, R16 LDI R16, LOW(RAMEND) ; DUA STACK LEN VUNG DIA CHI CAO OUT SPL, R16 SEI ; CHO PHEP NGAT TOAN CUC LDI R16, (1 << OCIE1A) ; CHO PHEP NGAT KHI TIMER1 TRAN STS TIMSK1, R16 ; SETTING_USART: ; SETTING_LCD: LDI R16, 0XFF OUT LCD_DR, R16 ; PORTB LA PORT XUAT LDI R16, 0X00 OUT LCD, R16 ; GIA TRI BAN DAU PORTB = 0 LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; CTC DELAY 128US X R16 = 32MS LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; CTC DELAY 128US X R16 = 32MS CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X30 ; MA LENH 30 LAN 1 RCALL OUT_LCD4 LDI R16, 42 RCALL DELAY_128US ; DELAY 5.376MS CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X30 ; MA LENH 30 LAN 2 RCALL OUT_LCD4 LDI R16, 2 RCALL DELAY_128US ; DELAY 256US CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X30 ; MA LENH 30 LAN 3 RCALL OUT_LCD4 LDI R16, 2 RCALL DELAY_128US ; DELAY 256US CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X20 ; MA LENH 20 RCALL OUT_LCD4 LDI R18, 0X28 ; FUNCTION SET 2 DONG FONT 5X8 MODE 4 BIT LDI R19, 0X01 ; CLEAR DISPLAY LDI R20, 0X0C ; DISPLAY ON, CON TRO OFF LDI R21, 0X06 ; ENTRY MODE SET DICH PHAI CON TRO, DDRAM TANG 1 DIA CHI RCALL INIT_LCD4 ; CTC KHOI DONG LCD 4 BIT RCALL USART_INIT ; KHOI DONG USART MAIN: ; SETTING_ADC: LDI R16, 0B01000000 ; VREF LA AVCC, NGO VAO ADC0, HIEU CHINH PHAI, 11000000 NEU LA 2.56V STS ADMUX, R16 LDI R16, 0B11000110 ; CHO PHEP ADC, BAT DAU CHUYEN DOI, Fckadc = 125K Hz STS ADCSRA, R16 WAIT: LDS R18, ADCSRA ; DOC CO ADIF SBRS R18, ADIF ; NEU CO ADIF = 1 BAO CHUYEN DOI XONG, BO QUA LENH TIEP THEO RJMP WAIT STS ADCSRA, R18 ; XOA CO ADIF LDS VIN_LOW, ADCL ; DOC ADCL TRUOC, LUU VAO R20 LDS VIN_HIGH, ADCH ; DOC ADCH SAU, LUU VAO R21 USART: LDI R16, 0XFF MOV DATA_TRANS, R16 ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN 0XFF TRUOC MOV DATA_TRANS, VIN_LOW ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN ADCL MOV DATA_TRANS, VIN_HIGH ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN ADCH LDI R16, 0X55 MOV DATA_TRANS, R16 ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN 0X55 VIN: RCALL MUL50 ; NHAN 50 RCALL DIV1024 ; CHIA 1024 CPI VIN_LOW, 10 ; SO SANH VIN VOI 10 BREQ EQUAL ; NHAY DEN EQUAL NEU VIN_LOW = 10 BRCS NO ; NHAY DEN NO NEU VIN_LOW LON HON 10 ; NEU VIN NHO HON 10, XUAT VIN DUOI DANG 0.X VOI X LA GIA TRI THAP PHAN CUA VIN_LOW ; NEU VIN LON HON 10, XUAT VIN DUOI DANG X.Y VOI X LA THUONG SO VA Y LA DU SO CUA PHEP CHIA 10 YES: LDI R16, 1 ORI R16, 0X30 ; CHUYEN R16 SANG MA ASCII LDI ZH, HIGH(DATA) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA) ST Z, R16 LDI R16, '.' LDI ZH, HIGH(DATA + 1) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA + 1) ST Z, R16 LDI ZH, HIGH(DATA + 2) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA + 2) ORI VIN_LOW, 0X30 ; CHUYEN VIN_LOW SANG MA ASCII ST Z, VIN_LOW ; LUU GIA TRI VIN_LOW VAO DATA RJMP XUAT_LCD NO: RCALL DIV10 LDI ZH, HIGH(DATA) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA) ORI R23, 0X30 ; CHUYEN R23 SANG MA ASCII ST Z, R23 ; LUU GIA TRI R23 LA THUONG SO VAO DATA LDI R16, '.' LDI ZH, HIGH(DATA + 1) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA + 1) ST Z, R16 LDI ZH, HIGH(DATA + 2) ; Z TRO DIA CHI DATA + 1 DE LUU DU SO LDI ZL, LOW(DATA + 2) ORI VIN_LOW, 0X30 ; CHUYEN VIN_LOW SANG MA ASCII ST Z, VIN_LOW RJMP XUAT_LCD EQUAL: LDI R16, 1 ORI R16, 0X30 ; CHUYEN R16 SANG MA ASCII LDI ZH, HIGH(DATA) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA) ST Z, R16 LDI R16, '.' LDI ZH, HIGH(DATA + 1) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA + 1) ST Z, R16 LDI R16, 0 ORI R16, 0X30 ; CHUYEN R16 SANG MA ASCII LDI ZH, HIGH(DATA + 2) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA + 2) ST Z, R16 RJMP XUAT_LCD XUAT_LCD: LDI COUNT, 3 ; DEM SO KI TU DA XUAT RA LCD LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US ; DELAY 128US CBI PORTB, RS ; GHI LENH LDI R17, 0X01 ; XOA MAN HINH RCALL OUT_LCD LDI R16, 20 RCALL DELAY_128US ; DELAY SAU LENH CLEAR DISPLAY CBI PORTB, RS LDI R17, 0X80 ; CON TRO BAT DAU O DONG 1 VI TRI DAU TIEN RCALL CURS_POS ; XUAT LENH RA LCD CHI VI TRI CON TRO LDI ZH, HIGH(DATA) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA) LINE: LD R17, Z+ SBI LCD, RS LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US RCALL OUT_LCD DEC COUNT BRNE LINE RCALL DELAY_1S RJMP MAIN ;--------------------------------------------------------------------- ; INIT LCD4 KHOI DONG LCD GHI 4 BYTE MA LENH THEO GIAO TIEP 4 BIT ; FUNCTION SET R18 = 0X28 2 DONG FONT 5X8 GIAO TIEP 4 BIT ; CLEAR DISPLAY R19 = 0X01 XOA MAN HINH ; DISPLAY ON/OFF CONTROL R20 = 0X0C MAN HINH ON, CON TRO OFF ; ENTRY MODE SET R21 = 0X06 DICH PHAI CON TRO , DC DDRAM TANG LEN 1 DVI INIT_LCD4: CBI LCD, RS ; GHI LENH MOV R17, R18 ; FUNCTION SET RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD MOV R17, R19 ; CLEAR DISPLAY RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD LDI R16, 20 RCALL DELAY_128US ; DELAY 2.56 MS MOV R17, R20 ; DISPLAY ON/OFF CONTROL RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD MOV R17, R21 ; ENTRY MODE SET RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD RET ;-------------------------------------------------------- ; OUT LCD4 GHI MA LENH/ DATA RA LCD ; INPUT R17 CHUA MA LENH/ DATA 4 BIT CAO OUT_LCD4: OUT LCD, R17 SBI LCD, E CBI LCD, E RET ;------------------------------------------------------------ ; OUT_LCD GHI 1 BYTE MA LENH/DATA RA LCD ; CHIA LAM 2 LAN GHI 4 BIT ; INPUT R17 CHUA MA LENH/DATA ; RS = 0/1 LENH/DATA ; RW = 0 GHI ; SU DUNG OUT_LCD4 OUT_LCD: LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US IN R16, LCD ; DOC PORT LCD ANDI R16, (1<<RS) ; LOC BIT RS PUSH R16 ; LUU TRU R16 PUSH R17 ; LUU TRU R17 ANDI R17, 0XF0 ; LAY 4 BIT CAO OR R17, R16 ; GHEP BIT RS RCALL OUT_LCD4 ; GHI RA LCD LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US POP R17 POP R16 SWAP R17 ; SWAP 2 NIBBLE ANDI R17, 0XF0 ; LAY 4 BIT THAP CHUYEN THANH CAO OR R17, R16 ; GHEP BIT RS RCALL OUT_LCD4 ; GHI RA LCD RET ;-------------------------------------------------------------- USART_INIT: LDI R16, (1<<TXEN0); CHO PHEP BO PHAT STS UCSR0B, R16 LDI R16, (1<<UCSZ01)¦(1<<UCSZ00) ; 8 BIT DATA/KHONG KT CHAN LE/1 STOP BIT STS UCSR0C, R16 LDI R16, 0 STS UBRR0H, R16 LDI R16, 51 ; BAUD RATE = 9600 UNG VOI FOSC = 8MHZ STS UBRR0L, R16 RET ;------------------------------------------------------------------ USART_TRANS: LDS R17, UCSR0A SBRS R17, UDRE0 ; KIEM TRA UDR0 CO TRONG KHONG (UDRE0 = 1?) RJMP USART_TRANS STS UDR0, DATA_TRANS ; KHI UDR0 TRONG THI CHEP DU LIEU TU DATA_TRANS CHUA THANH GHI CAN XUAT VAO UDR0 RET ;------------------------------------------------------------- ; MUL50 NHAN SO NHI PHAN 16 BIT (ADC) CHO 8 BIT (50), KET QUA 16 BIT ; INPUT: VIN_HIGH:VIN_LOW SO BI NHAN 16 BIT, 50 LA SO NHAN 8 BIT ; OUTPUT: VIN_LOW:HIGH MUL50: LDI R16, 50 ; SO NHAN = 50 MUL VIN_LOW, R16 ; NHAN BYTE THAP SO BI NHAN VOI SO NHAN MOVW R2, R0 ; CHUYEN TICH BYTE THAP (1) VAO R3:R2 MUL VIN_HIGH, R16 ; NHAN BYTE CAO SO BI NHAN VOI SO NHAN CHO TICH BYTE CAO (2) ADD R3, R0 ; CONG BYTE THAP TICH (2) VOI BYTE CAO TICH (1) MOV VIN_LOW, R2 ; CHUYEN KET QUA NHAN BYTE THAP VAO VIN_LOW MOV VIN_HIGH, R3 ; CHUYEN KET QUA NHAN BYTE CAO VAO VIN_HIGH RET ;------------------------------------------------------------- ; DIV1024 CHIA SO NHI PHAN 16BIT VIN CHO 1024 BANG CACH DICH TRAI BYTE 10 LAN ; INPUT: VIN_HIGH, VIN_LOW ; OUTPUT: VIN_HIGH, VIN_LOW ; R22 = COUNT DIV1024: LDI COUNT, 10 ; SO DEM = 10 AGAIN: LSR VIN_HIGH ROR VIN_LOW ; CHIA 2 KET QUA DEC COUNT BRNE AGAIN RET ;-------------------------------------------------------------- ; DIV10 CHIA VIN CHO 10 DE LAY SO NGUYEN VA LAY PHAN THAP PHAN SAU DAU PHAY DIA DIEN AP NGO VAO ; VIN_LOW CHUA DU SO ; R23 CHUA THUONG SO DIV10: CLR R23 ; R23 CHUA THUONG SO GT_DV: SUBI VIN_LOW, 10 BRCS LT_DV ; C = 1 KHONG CHIA DUOC INC R23 RJMP GT_DV LT_DV: LDI R16, 10 ADD VIN_LOW, R16 ; LAY LAI DU SO RET ;-------------------------------------------------------------- DELAY_1S: LDI R18, 31 ; NAP SO LAN LOOP CHO R18 LP1: LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; DELAY 0.032s x 31 = 0.992s DEC R18 BRNE LP1 LDI R16, 63 RCALL DELAY_128US ; DELAY 8.064ms ;-------------------------------------------------------------- ; DELAY_128US TAO DELAY BANG INTERRUPTS TIMER 1 CTC KENH A ; TIMER 1 8MHZ CHIA 1024, MOI XUNG CHUA TRONG R16 LA 128US ; DELAY 128US X R16 DELAY_128US: STS OCR1AL, R16 ; OCR1AL CHUA HET R16 NEN KHONG CAN XET DEN OCR1AH LDI R16, 0X00 STS TCCR1A, R16 ; TIMER 1 LDI R16, 0X0D STS TCCR1B, R16 ; MODE CTC CHIA 1024 START SET_FLAG: CPI FLAG, 1 BRNE SET_FLAG ; KIEM TRA DA TRAN (DA DELAY DU THOI GIAN) HAY CHUA? CLR FLAG RET ;------------------------------------------------------------------------------ ; CURS_POS DAT CON TRO TAI DIA CHI CO TRONG R17 CURS_POS: LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US CBI LCD, RS ; GHI LENH RCALL OUT_LCD RET ;---------------------------------------------------------- ; COMPARE_MATCH CAM NGAT TOAN CUC CHO DEN KHI CO LENH DELAY TIEP THEO, DUNG TIMER 1 COMPARE_MATCH: LDI FLAG, 1 LDI R16, 0X00 STS TCCR1B, R16 ; DUNG TIMER 1 - RETI

- Xuất giá trị ADC ra BARLED (ADCL) và 2 LED đơn (ADCH), đồng thời gửi ADCL và ADCH lên Hercules dưới dạng mã Hex:

; do tin hieu single end ; ket noi hai tin hieu ADC_VR1 va ADC_VR2 tu header J86 vao hai ngo vao ADC0 (PA0) va ADC1 (PA1) ; ket noi UART0 voi khoi RS232 va ket noi cap USB - Serial vao may tinh ; ket noi ADC_VR1 va ADC_VR2 vao cac test point ; viet chuong trinh thuc hien cac yeu cau sau: ; chon dien ap Vref la dien ap noi Vcca. khoi dong UART voi cau hinh tu chon ; UART o day co baud rate 9600, 1 stop bit, no parity, no handshake ; chon HEX Enable tren Hercules ; viet chuong trinh thuc hien lay mau tin hieu dua vao ADC0 va gui len may tinh su dung UART0 voi khung truyen nhu sau sau moi 1s ; thoi gian delay 1s tao boi ham delay hoac timer ; o day su dung interrupts timer 1 mode CTC kenh A ; 0X55 ADCH ADCL 0XFF ; thay doi dien ap dua vao ADC0, do bang VOM va so sanh voi ket qua lay mau ADC, dien vao bang bao cao ; ket noi LCD vao 1 port cua AVR, bo sung vao chuong trinh da viet chuc nang tinh toan dien ap dua vao va hien thi len LCD ; PD0 (RXD0) VA PD1 (RXD1) KET NOI VOI RS232 ; PC0:1 NOI VAO 2 LED DON DE HIEN THI GIA TRI ADCH ; PORTB KET NOI VOI BARLED DE HIEN THI GIA TRI ADCL ; RS = PB0, RW = PB1, EN = PB2, PB4:7 = D4:7 .DEF FLAG = R23 .DEF COUNT = R22 .DEF ADC_LOW = R20 .DEF ADC_HIGH = R21 .DEF DATA_TRANS = R19 .ORG 0 RJMP START .ORG 0X1A RJMP COMPARE_MATCH ; SO SANH KENH 1A .ORG 0X40 ; THOAT KHOI VUNG INTERRUPTS START: LDI R16, HIGH(RAMEND) OUT SPH, R16 LDI R16, LOW(RAMEND) ; DUA STACK LEN VUNG DIA CHI CAO OUT SPL, R16 SEI ; CHO PHEP NGAT TOAN CUC LDI R16, (1 << OCIE1A) ; CHO PHEP NGAT KHI TIMER1 TRAN STS TIMSK1, R16 LDI R16, 0XFF OUT DDRB, R16 ; PORTB LA PORT XUAT RA BARLED LDI R16, 0X03 OUT DDRC, R16 ; PORTC LA PORT XUAT RA 2 LED DON RCALL USART_INIT ; KHOI DONG USART MAIN: ; SETTING_ADC: LDI R16, 0B01000000 ; VREF LA AVCC, NGO VAO ADC0, HIEU CHINH PHAI STS ADMUX, R16 LDI R16, 0B11000110 ; CHO PHEP ADC, BAT DAU CHUYEN DOI, Fckadc = 125K Hz STS ADCSRA, R16 WAIT: LDS R18, ADCSRA ; DOC CO ADIF SBRS R18, ADIF ; NEU CO ADIF = 1 BAO CHUYEN DOI XONG, BO QUA LENH TIEP THEO RJMP WAIT STS ADCSRA, R18 ; XOA CO ADIF LDS ADC_LOW, ADCL ; DOC ADCL TRUOC, LUU VAO R20 LDS ADC_HIGH, ADCH ; DOC ADCH SAU, LUU VAO R21 OUT PORTB, ADC_LOW ; XUAT GIA TRI ADCL RA BARLED OUT PORTC, ADC_HIGH ; XUAT GIA TRI ADCH RA BARLED USART: LDI R16, 0XFF MOV DATA_TRANS, R16 ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN 0XFF TRUOC MOV DATA_TRANS, ADC_LOW ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN ADCL MOV DATA_TRANS, ADC_HIGH ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN ADCH LDI R16, 0X55 MOV DATA_TRANS, R16 ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN 0X55 RCALL DELAY_1S RJMP MAIN ;-------------------------------------------------------------- USART_INIT: LDI R16, (1<<TXEN0); CHO PHEP BO PHAT STS UCSR0B, R16 LDI R16, (1<<UCSZ01)¦(1<<UCSZ00) ; 8 BIT DATA/KHONG KT CHAN LE/1 STOP BIT STS UCSR0C, R16 LDI R16, 0 STS UBRR0H, R16 LDI R16, 51 ; BAUD RATE = 9600 UNG VOI FOSC = 8MHZ STS UBRR0L, R16 RET ;------------------------------------------------------------------ USART_TRANS: LDS R17, UCSR0A SBRS R17, UDRE0 ; KIEM TRA UDR0 CO TRONG KHONG (UDRE0 = 1?) RJMP USART_TRANS STS UDR0, DATA_TRANS ; KHI UDR0 TRONG THI CHEP DU LIEU TU DATA_TRANS CHUA THANH GHI CAN XUAT VAO UDR0 RET ;-------------------------------------------------------------- DELAY_1S: LDI R18, 31 ; NAP SO LAN LOOP CHO R18 LP1: LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; DELAY 0.032s x 31 = 0.992s DEC R18 BRNE LP1 LDI R16, 63 RCALL DELAY_128US ; DELAY 8.064ms ;-------------------------------------------------------------- ; DELAY_128US TAO DELAY BANG INTERRUPTS TIMER 1 CTC KENH A ; TIMER 1 8MHZ CHIA 1024, MOI XUNG CHUA TRONG R16 LA 128US ; DELAY 128US X R16 DELAY_128US: STS OCR1AL, R16 ; OCR1AL CHUA HET R16 NEN KHONG CAN XET DEN OCR1AH LDI R16, 0X00 STS TCCR1A, R16 ; TIMER 1 LDI R16, 0X0D STS TCCR1B, R16 ; MODE CTC CHIA 1024 START SET_FLAG: CPI FLAG, 1 BRNE SET_FLAG ; KIEM TRA DA TRAN (DA DELAY DU THOI GIAN) HAY CHUA? CLR FLAG RET ;---------------------------------------------------------- ; COMPARE_MATCH CAM NGAT TOAN CUC CHO DEN KHI CO LENH DELAY TIEP THEO, DUNG TIMER 1 COMPARE_MATCH: LDI FLAG, 1 LDI R16, 0X00 STS TCCR1B, R16 ; DUNG TIMER 1 - RETI

# Bài 2

- Trả lời các câu hỏi

  - Đối với ADC có những loại sai số nào?

- Đối với ADC, có 6 loại sai số tiêu biểu:

- + Sai số lệch 0 (offset error)

- + Sai số lượng tử (quantization error)

- + Sai số độ lợi (gain error)

- + Sai số phi tuyến nguyên (integral nonlinearity error)

- + Sai số phi tuyến vi sai (differential nonlinearity error)

- + Sai số tuyệt đối (absolute error)

  - Offset error là gì?

- Offset error là độ lệch 0 ngõ ra khi ngõ vào Vin = 0.

  - Gain error là gì?

- Gain error là độ lệch của giá trị chuyển đổi cuối cùng so với lý tưởng.

  - Đơn vị tính của offset error và gain error là gì?

- Đơn vị tính của offset error và gain error là LSB.

# Bài 3

- Trả lời các câu hỏi

  - Với ADC ở chế độ vi sai, các điện áp ngõ vào dao động trong tầm nào?

Với ADC ở chế độ vi sai, độ chênh lệch giữa 2 điện áp ngõ vào dao động từ (-VREF/Gain) đến (VREF/Gain).

  - Khi chọn cặp tín hiệu ADC0, ADC1 với độ lợi là 10, VREF=2.56V, VADC0 = 2.5V thì ta có thể đo ADC1 trong tầm đo nào?

Ta có thể đo ADC1 trong tầm đo [(-VREF/Gain) + VADC0] đến [(VREF/Gain) + VADC0], trong trường hợp này là từ 2.244V đến 2.756V

- Mã nguồn và chú thích

- Xuất giá trị của điện áp VR1 đưa vào ADC0 ra LCD, đồng thời gửi ADCL và ADCH lên Hercules dưới dạng mã Hex:

; do ADC o che do vi sai ; ket noi UART0 voi khoi RS232 va ket noi cap USB - Serial vao may tinh ; chinh VR1 o muc dien ap 2.5V, dua vao ADC0 ; viet chuong trinh thuc hien cac yeu cau sau: ; khoi dong ADC o che do vi sai voi 2 kenh ngo vao la ADC0 va ADC1 ; do loi khuech dai la 10, dien ap tham chieu Vref = 2.56V ; khoi dong ADC o che do free running ; hien thi dien ap VR1 len LCD ; UART o day co baud rate 9600, 1 stop bit, no parity, no handshake ; chon HEX Enable tren Hercules ; viet chuong trinh thuc hien lay mau tin hieu dua vao ADC0 va gui len may tinh su dung UART0 voi khung truyen nhu sau sau moi 1s ; thoi gian delay 1s tao boi ham delay hoac timer ; o day su dung interrupts timer 1 mode CTC kenh A ; PD0 (RXD0) va PD1 (RXD1) ket noi voi RS232 ; PORTB KET NOI VOI LCD ; RS = PB0, RW = PB1, EN = PB2, PB4:7 = D4:7 .DEF FLAG = R23 .DEF COUNT = R22 .DEF ADC_LOW = R20 .DEF ADC_HIGH = R21 .DEF DATA_TRANS = R19 .EQU LCD = PORTB .EQU LCD_DR = DDRB .EQU RS = 0 .EQU RW = 1 .EQU E = 2 .ORG 0 RJMP START .ORG 0X1A RJMP COMPARE_MATCH ; SO SANH KENH 1A .ORG 0X40 ; THOAT KHOI VUNG INTERRUPTS START: LDI R16, HIGH(RAMEND) OUT SPH, R16 LDI R16, LOW(RAMEND) ; DUA STACK LEN VUNG DIA CHI CAO OUT SPL, R16 SEI ; CHO PHEP NGAT TOAN CUC LDI R16, (1 << OCIE1A) ; CHO PHEP NGAT KHI TIMER1 TRAN STS TIMSK1, R16 ; SETTING_LCD: LDI R16, 0XFF OUT LCD_DR, R16 ; PORTB LA PORT XUAT LDI R16, 0X00 OUT LCD, R16 ; GIA TRI BAN DAU PORTB = 0 LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; CTC DELAY 128US X R16 = 32MS LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; CTC DELAY 128US X R16 = 32MS CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X30 ; MA LENH 30 LAN 1 RCALL OUT_LCD4 LDI R16, 42 RCALL DELAY_128US ; DELAY 5.376MS CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X30 ; MA LENH 30 LAN 2 RCALL OUT_LCD4 LDI R16, 2 RCALL DELAY_128US ; DELAY 256US CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X30 ; MA LENH 30 LAN 3 RCALL OUT_LCD4 LDI R16, 2 RCALL DELAY_128US ; DELAY 256US CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X20 ; MA LENH 20 RCALL OUT_LCD4 LDI R18, 0X28 ; FUNCTION SET 2 DONG FONT 5X8 MODE 4 BIT LDI R19, 0X01 ; CLEAR DISPLAY LDI R20, 0X0C ; DISPLAY ON, CON TRO OFF LDI R21, 0X06 ; ENTRY MODE SET DICH PHAI CON TRO, DDRAM TANG 1 DIA CHI RCALL INIT_LCD4 ; CTC KHOI DONG LCD 4 BIT ; SETTING_USART: RCALL USART_INIT ; KHOI DONG USART MAIN: ; SETTING_ADC: LDI R16, 0B11001001 ; VREF LA 2.56V, MODE VI SAI, NGO VAO ADC0 (-), ADC1 (+), HIEU CHINH PHAI, DO LOI GAIN = 10 STS ADMUX, R16 WAIT: LDI R16, 0B11100110 ; CHO PHEP ADC, BAT DAU CHUYEN DOI, Fckadc = 125K Hz, MODE FREE RUN STS ADCSRA, R16 LDS R18, ADCSRA ; DOC CO ADIF SBRS R18, ADIF ; NEU CO ADIF = 1 BAO CHUYEN DOI XONG, BO QUA LENH TIEP THEO RJMP WAIT STS ADCSRA, R18 ; XOA CO ADIF LDS ADC_LOW, ADCL ; DOC ADCL TRUOC, LUU VAO R20 LDS ADC_HIGH, ADCH ; DOC ADCH SAU, LUU VAO R21 LDI R16, 0B01100110 ; CAM ADC DE ON DINH CHO LAN CHUYEN DOI TIEP THEO STS ADCSRA, R16 USART: LDI R16, 0XFF MOV DATA_TRANS, R16 ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN 0XFF TRUOC MOV DATA_TRANS, ADC_LOW ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN ADCL MOV DATA_TRANS, ADC_HIGH ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN ADCH LDI R16, 0X55 MOV DATA_TRANS, R16 ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN 0X55 VR1: LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US ; DELAY 128US CBI LCD, RS ; GHI LENH LDI R17, 0X01 ; XOA MAN HINH RCALL OUT_LCD LDI R16, 20 RCALL DELAY_128US ; DELAY SAU LENH CLEAR DISPLAY CBI LCD, RS LDI R17, 0X80 ; CON TRO BAT DAU O HANG 1 VI TRI SO 4 RCALL OUT_LCD LDI ZH,HIGH(DATA << 1) ; Z TRO DAU BANG TRA KI TU LDI ZL,LOW(DATA << 1) LINE1: LPM R17, Z+ ; LAY MA ASCII KY TU TU FLASH ROM CPI R17, 0X0D ; KIEM TRA CO PHAI KY TU XUONG DONG HAY KHONG BREQ DOWN ; NEU LA KI TU XUONG DONG, NHAY TOI DOWN LDI R16, 1 ; DELAY 128US RCALL DELAY_128US SBI LCD, RS ; RS = 1 GHI DATA HIEN THI RA LCD RCALL OUT_LCD ; GHI MA ASCII RA LCD RJMP LINE1 DOWN: LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US ; DELAY 128US CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0XC4 ; CON TRO BAT DAU O DONG 2 VI TRI SO 5 RCALL OUT_LCD LINE2: LPM R17, Z+ CPI R17, 0X00 ; KIEM TRA CO PHAI KI TU KET THUC HAY KHONG BREQ STOP LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US SBI LCD, RS RCALL OUT_LCD RJMP LINE2 STOP: LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US ; DELAY SAU LENH GHI LCD RCALL DELAY_1S ; DELAY 1S CHO LAN CHUYEN DOI ADC TIEP THEO RJMP WAIT ; TRO LAI DOC TIEP ADC ;--------------------------------------------------------------------- ; INIT LCD4 KHOI DONG LCD GHI 4 BYTE MA LENH THEO GIAO TIEP 4 BIT ; FUNCTION SET R18 = 0X28 2 DONG FONT 5X8 GIAO TIEP 4 BIT ; CLEAR DISPLAY R19 = 0X01 XOA MAN HINH ; DISPLAY ON/OFF CONTROL R20 = 0X0C MAN HINH ON, CON TRO OFF ; ENTRY MODE SET R21 = 0X06 DICH PHAI CON TRO , DC DDRAM TANG LEN 1 DVI INIT_LCD4: CBI LCD, RS ; GHI LENH MOV R17, R18 ; FUNCTION SET RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD MOV R17, R19 ; CLEAR DISPLAY RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD LDI R16, 20 RCALL DELAY_128US ; DELAY 2.56 MS MOV R17, R20 ; DISPLAY ON/OFF CONTROL RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD MOV R17, R21 ; ENTRY MODE SET RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD RET ;-------------------------------------------------------- ; OUT LCD4 GHI MA LENH/ DATA RA LCD ; INPUT R17 CHUA MA LENH/ DATA 4 BIT CAO OUT_LCD4: OUT LCD, R17 SBI LCD, E CBI LCD, E RET ;------------------------------------------------------------ ; OUT_LCD GHI 1 BYTE MA LENH/DATA RA LCD ; CHIA LAM 2 LAN GHI 4 BIT ; INPUT R17 CHUA MA LENH/DATA ; RS = 0/1 LENH/DATA ; RW = 0 GHI ; SU DUNG OUT_LCD4 OUT_LCD: LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US IN R16, LCD ; DOC PORT LCD ANDI R16, (1<<RS) ; LOC BIT RS PUSH R16 ; LUU TRU R16 PUSH R17 ; LUU TRU R17 ANDI R17, 0XF0 ; LAY 4 BIT CAO OR R17, R16 ; GHEP BIT RS RCALL OUT_LCD4 ; GHI RA LCD LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US POP R17 POP R16 SWAP R17 ; SWAP 2 NIBBLE ANDI R17, 0XF0 ; LAY 4 BIT THAP CHUYEN THANH CAO OR R17, R16 ; GHEP BIT RS RCALL OUT_LCD4 ; GHI RA LCD RET ;-------------------------------------------------------------- USART_INIT: LDI R16, (1<<TXEN0); CHO PHEP BO PHAT STS UCSR0B, R16 LDI R16, (1<<UCSZ01)¦(1<<UCSZ00) ; 8 BIT DATA/KHONG KT CHAN LE/1 STOP BIT STS UCSR0C, R16 LDI R16, 0 STS UBRR0H, R16 LDI R16, 51 ; BAUD RATE = 9600 UNG VOI FOSC = 8MHZ STS UBRR0L, R16 RET ;------------------------------------------------------------------ USART_TRANS: LDS R17, UCSR0A SBRS R17, UDRE0 ; KIEM TRA UDR0 CO TRONG KHONG (UDRE0 = 1?) RJMP USART_TRANS STS UDR0, DATA_TRANS ; KHI UDR0 TRONG THI CHEP DU LIEU TU DATA_TRANS CHUA THANH GHI CAN XUAT VAO UDR0 RET ;-------------------------------------------------------------- DELAY_1S: LDI R18, 31 ; NAP SO LAN LOOP CHO R18 LP1: LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; DELAY 0.032s x 31 = 0.992s DEC R18 BRNE LP1 LDI R16, 63 RCALL DELAY_128US ; DELAY 8.064ms ;-------------------------------------------------------------- ; DELAY_128US TAO DELAY BANG INTERRUPTS TIMER 1 CTC KENH A ; TIMER 1 8MHZ CHIA 1024, MOI XUNG CHUA TRONG R16 LA 128US ; DELAY 128US X R16 DELAY_128US: STS OCR1AL, R16 ; OCR1AL CHUA HET R16 NEN KHONG CAN XET DEN OCR1AH LDI R16, 0X00 STS TCCR1A, R16 ; TIMER 1 LDI R16, 0X0D STS TCCR1B, R16 ; MODE CTC CHIA 1024 START FLAG_SET: CPI FLAG, 1 BRNE FLAG_SET ; DOI DELAY XONG, NGAT HOAN THANH CLR FLAG RET ;------------------------------------------------------------------------------ ; CURS_POS DAT CON TRO TAI DIA CHI CO TRONG R17 CURS_POS: LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US CBI LCD, RS ; GHI LENH RCALL OUT_LCD RET ;---------------------------------------------------------- ; COMPARE_MATCH CAM NGAT TOAN CUC CHO DEN KHI CO LENH DELAY TIEP THEO, DUNG TIMER 1 COMPARE_MATCH: LDI FLAG, 1 LDI R16, 0X00 STS TCCR1B, R16 ; DUNG TIMER 1 RETI ;------------------------------------------------------------ - DATA: .DB "DIEN AP VR1 LA",0X0D,"2.5V",0X00

- Xuất giá trị ADC ra BARLED (ADCL) và 2 LED đơn (ADCH), đồng thời gửi ADCL và ADCH lên Hercules dưới dạng mã Hex:

; do ADC o che do vi sai ; ket noi UART0 voi khoi RS232 va ket noi cap USB - Serial vao may tinh ; chinh VR1 o muc dien ap 2.5V, dua vao ADC0 ; viet chuong trinh thuc hien cac yeu cau sau: ; khoi dong ADC o che do vi sai voi 2 kenh ngo vao la ADC0 va ADC1 ; do loi khuech dai la 10, dien ap tham chieu Vref = 2.56V ; khoi dong ADC o che do free running ; hien thi dien ap VR1 len LCD ; UART o day co baud rate 9600, 1 stop bit, no parity, no handshake ; chon HEX Enable tren Hercules ; viet chuong trinh thuc hien lay mau tin hieu dua vao ADC0 va gui len may tinh su dung UART0 voi khung truyen nhu sau sau moi 1s ; thoi gian delay 1s tao boi ham delay hoac timer ; o day su dung interrupts timer 1 mode CTC kenh A ; PORTB KET NOI VOI BARLED DE XUAT RA GIA TRI CUA ADCL ; PC0:1 KET NOI VOI 2 LED DON DE XUAT RA GIA TRI CUA ADCH ; RS = PB0, RW = PB1, EN = PB2, PB4:7 = D4:7 .DEF FLAG = R23 .DEF COUNT = R22 .DEF ADC_LOW = R20 .DEF ADC_HIGH = R21 .DEF DATA_TRANS = R19 .ORG 0 RJMP START .ORG 0X1A RJMP COMPARE_MATCH ; SO SANH KENH 1A .ORG 0X40 ; THOAT KHOI VUNG INTERRUPTS START: LDI R16, HIGH(RAMEND) OUT SPH, R16 LDI R16, LOW(RAMEND) ; DUA STACK LEN VUNG DIA CHI CAO OUT SPL, R16 SEI ; CHO PHEP NGAT TOAN CUC LDI R16, (1 << OCIE1A) ; CHO PHEP NGAT KHI TIMER1 TRAN STS TIMSK1, R16 LDI R16, 0XFF OUT DDRB, R16 ; PORTB LA PORT XUAT RA BARLED GIA TRI ADCL LDI R16, 0X03 OUT DDRC, R16 ; PORTC LA PORT XUAT RA 2 LED DON GIA TRI ADCH ; SETTING_USART: RCALL USART_INIT ; KHOI DONG USART MAIN: ; SETTING_ADC: LDI R16, 0B11001001 ; VREF LA 2.56V, MODE VI SAI, NGO VAO ADC0 (-), ADC1 (+), HIEU CHINH PHAI, DO LOI GAIN = 10 STS ADMUX, R16 WAIT: LDI R16, 0B11100110 ; CHO PHEP ADC, BAT DAU CHUYEN DOI, Fckadc = 125K Hz, MODE FREE RUN STS ADCSRA, R16 LDS R18, ADCSRA ; DOC CO ADIF SBRS R18, ADIF ; NEU CO ADIF = 1 BAO CHUYEN DOI XONG, BO QUA LENH TIEP THEO RJMP WAIT STS ADCSRA, R18 ; XOA CO ADIF LDS ADC_LOW, ADCL ; DOC ADCL TRUOC, LUU VAO R20 LDS ADC_HIGH, ADCH ; DOC ADCH SAU, LUU VAO R21 OUT PORTB, ADC_LOW OUT PORTC, ADC_HIGH LDI R16, 0B01100110 ; CAM ADC DE ON DINH CHO LAN CHUYEN DOI TIEP THEO STS ADCSRA, R16 USART: LDI R16, 0XFF MOV DATA_TRANS, R16 ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN 0XFF TRUOC MOV DATA_TRANS, ADC_LOW ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN ADCL MOV DATA_TRANS, ADC_HIGH ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN ADCH LDI R16, 0X55 MOV DATA_TRANS, R16 ; TRONG KHUNG TRUYEN 0X55 ADCH ADCL 0XFF RCALL USART_TRANS ; TRUYEN 0X55 RCALL DELAY_1S ; DELAY 1S CHO LAN CHUYEN DOI ADC TIEP THEO RJMP WAIT ; TRO LAI DOC TIEP ADC ;-------------------------------------------------------------- USART_INIT: LDI R16, (1<<TXEN0); CHO PHEP BO PHAT STS UCSR0B, R16 LDI R16, (1<<UCSZ01)¦(1<<UCSZ00) ; 8 BIT DATA/KHONG KT CHAN LE/1 STOP BIT STS UCSR0C, R16 LDI R16, 0 STS UBRR0H, R16 LDI R16, 51 ; BAUD RATE = 9600 UNG VOI FOSC = 8MHZ STS UBRR0L, R16 RET ;------------------------------------------------------------------ USART_TRANS: LDS R17, UCSR0A SBRS R17, UDRE0 ; KIEM TRA UDR0 CO TRONG KHONG (UDRE0 = 1?) RJMP USART_TRANS STS UDR0, DATA_TRANS ; KHI UDR0 TRONG THI CHEP DU LIEU TU DATA_TRANS CHUA THANH GHI CAN XUAT VAO UDR0 RET ;-------------------------------------------------------------- DELAY_1S: LDI R18, 31 ; NAP SO LAN LOOP CHO R18 LP1: LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; DELAY 0.032s x 31 = 0.992s DEC R18 BRNE LP1 LDI R16, 63 RCALL DELAY_128US ; DELAY 8.064ms ;-------------------------------------------------------------- ; DELAY_128US TAO DELAY BANG INTERRUPTS TIMER 1 CTC KENH A ; TIMER 1 8MHZ CHIA 1024, MOI XUNG CHUA TRONG R16 LA 128US ; DELAY 128US X R16 DELAY_128US: STS OCR1AL, R16 ; OCR1AL CHUA HET R16 NEN KHONG CAN XET DEN OCR1AH LDI R16, 0X00 STS TCCR1A, R16 ; TIMER 1 LDI R16, 0X0D STS TCCR1B, R16 ; MODE CTC CHIA 1024 START FLAG_SET: CPI FLAG, 1 BRNE FLAG_SET ; DOI DELAY XONG, NGAT HOAN THANH CLR FLAG RET ;---------------------------------------------------------- ; COMPARE_MATCH CAM NGAT TOAN CUC CHO DEN KHI CO LENH DELAY TIEP THEO, DUNG TIMER 1 COMPARE_MATCH: LDI FLAG, 1 LDI R16, 0X00 STS TCCR1B, R16 ; DUNG TIMER 1 - RETI

# Bài 4

- Với chế độ vi sai, đo offset error như thế nào?

- Theo lý thuyết, khi hai tín hiệu vi sai bằng nhau thì ADC = 0. Ta tiến hành vặn 2 kênh  biến trở điều khiển điện áp của 2 ngõ vào vi sai sao cho điện áp bằng nhau. Ta đọc giá trị ADC hiện trên BARLED, giá trị hiển thị đó là offset error.

# Bài 5

- Trả lời các câu hỏi

- Theo datasheet, hệ số nhiệt của cảm biến MCP9701 là bao nhiêu?

- Theo datasheet, hệ số nhiệt của cảm biến MCP9701 là 19.53 mV

- Nếu dùng Vref = VCCA thì tầm đo của mạch là bao nhiêu? Độ phân giải của mạch đo là bao nhiêu độ C?

- Ta có Vout = Tc x Ta + V0c, với Vout =

- Nếu dùng VREF = VCCA thì tầm đo của mạch là -20,48 độ C đến 235,29 độ C

- Độ phân giải của mạch đo, ta gọi là X, được tính theo công thức như sau:

- Bằng cách thay VREF = VCCA, ta thu được X = 0,25 độ C

- Nếu dùng Vref = 2.56V thì tầm đo của mạch là bao nhiêu? Độ phân giải của mạch đo là bao nhiêu độ C?

- Ta có Vout = Tc x Ta + V0c, với Vout =

- Nếu dùng VREF = 2,56V thì tầm đo của mạch là -20,48 độ C đến 110,471 độ C

- Độ phân giải của mạch đo, ta gọi là X, được tính theo công thức như sau:

- Bằng cách thay VREF = 2,56V, ta thu được X = 0,128 độ C

- Nếu ta sử dụng ADC ở chế độ vi sai, đưa điện áp 400 + 19.53*20 (mV) vào ADC0, đưa ngõ ra của MCP9751 vào ADC1, cấu hình độ lợi là 10, VREF=2.56V thì tầm đo và độ phân giải của mạch đo là bao nhiêu?

- Điện áp tại ADC0 = 790,6 mV

- Ta có thể đo điện áp tại ADC1 trong tầm đo [(-VREF/Gain) + VADC0] đến [(VREF/Gain) + VADC0], trong trường hợp này là từ 0.5346V đến 1.0466V

- Độ phân giải của mạch đo =

- Mã nguồn chương trình với chú thích

; do nhiet do su dung MCP9701 ; ket noi cam bien vao header J73 ; ket noi tin hieu dien ap V_TEMP tren header J18 toi ADC0 ; viet chuong trinh do gia tri dien ap V_TEMP ; tinh ra gia tri nhiet do va hien thi len LCD ; Vout = Tc x Ta + V0c ; Ta la nhiet do moi truong ; Tc la he so nhiet = 19.53 mV ; V0c la dien ap tai 0 do C = 400 mV ; Ta = (ADC/4) - 20.5 ; Ta x 10 = [(ADC x 10)/4] - 205 ; PORTB KET NOI VOI LCD ; RS = PB0, RW = PB1, EN = PB2, PB4:7 = D4:7 .DEF FLAG = R23 .DEF COUNT = R22 .DEF ADC_LOW = R24 .DEF ADC_HIGH = R25 .EQU DATA = 0X200 ; LUU DATA VUA NHAN DUOC VAO FLASH DE TRUY XUAT RA LCD .EQU LCD = PORTB .EQU LCD_DR = DDRB .EQU RS = 0 .EQU RW = 1 .EQU E = 2 .ORG 0 RJMP START .ORG 0X1A RJMP COMPARE_MATCH ; SO SANH KENH 1A .ORG 0X40 ; THOAT KHOI VUNG INTERRUPTS START: LDI R16, HIGH(RAMEND) OUT SPH, R16 LDI R16, LOW(RAMEND) ; DUA STACK LEN VUNG DIA CHI CAO OUT SPL, R16 SEI ; CHO PHEP NGAT TOAN CUC LDI R16, (1 << OCIE1A) ; CHO PHEP NGAT KHI TIMER1 TRAN STS TIMSK1, R16 ; SETTING_LCD: LDI R16, 0XFF OUT LCD_DR, R16 ; PORTB LA PORT XUAT LDI R16, 0X00 OUT LCD, R16 ; GIA TRI BAN DAU PORTB = 0 LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; CTC DELAY 128US X R16 = 32MS LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; CTC DELAY 128US X R16 = 32MS CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X30 ; MA LENH 30 LAN 1 RCALL OUT_LCD4 LDI R16, 42 RCALL DELAY_128US ; DELAY 5.376MS CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X30 ; MA LENH 30 LAN 2 RCALL OUT_LCD4 LDI R16, 2 RCALL DELAY_128US ; DELAY 256US CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X30 ; MA LENH 30 LAN 3 RCALL OUT_LCD4 LDI R16, 2 RCALL DELAY_128US ; DELAY 256US CBI LCD, RS ; RS = 0 GHI LENH LDI R17, 0X20 ; MA LENH 20 RCALL OUT_LCD4 LDI R18, 0X28 ; FUNCTION SET 2 DONG FONT 5X8 MODE 4 BIT LDI R19, 0X01 ; CLEAR DISPLAY LDI R20, 0X0C ; DISPLAY ON, CON TRO OFF LDI R21, 0X06 ; ENTRY MODE SET DICH PHAI CON TRO, DDRAM TANG 1 DIA CHI RCALL INIT_LCD4 ; CTC KHOI DONG LCD 4 BIT MAIN: ; SETTING_ADC: LDI R16, 0B01000000 ; VREF LA AVCC= 5V , NGO VAO ADC0, HIEU CHINH PHAI, 11000000 NEU LA 2.56V STS ADMUX, R16 LDI R16, 0B11000110 ; CHO PHEP ADC, BAT DAU CHUYEN DOI, Fckadc = 125K Hz STS ADCSRA, R16 WAIT: LDS R18, ADCSRA ; DOC CO ADIF SBRS R18, ADIF ; NEU CO ADIF = 1 BAO CHUYEN DOI XONG, BO QUA LENH TIEP THEO RJMP WAIT STS ADCSRA, R18 ; XOA CO ADIF LDS ADC_LOW, ADCL ; DOC ADCL TRUOC, LUU VAO R20 LDS ADC_HIGH, ADCH ; DOC ADCH SAU, LUU VAO R21 TINH_Ta: RCALL MUL10 ; NHAN ADC CHO 10 RCALL DIV4 ; CHIA 4 LDI R16, 205 SUB ADC_LOW, R16 ; TRU [(ADC x 10)/4] VOI 205 LDI R16, 0 SBC ADC_HIGH, R16 ; TRU ADC_HIGH VOI CARRY NEU CO ; GIA SU Ta > 10 do C (tuc la Ta x 10 > 100) ; CHIA LAN 1 LAY SO THAP PHAN SAU DAU PHAY CUA Ta RCALL DIV16_8 ORI R16, 0X30 ; CHUYEN R16 SANG MA ASCII LDI ZH, HIGH(DATA + 3) ; Z TRO DIA CHI DATA + 3 CHUA 1 SO THAP PHAN SAU DAU PHAY LDI ZL, LOW(DATA + 3) ST Z, R16 LDI R18, '.' LDI ZH, HIGH(DATA + 2) ; Z TRO DIA CHI DATA + 2 CHUA DAU CHAM LDI ZL, LOW(DATA + 2) ST Z, R18 ; CHIA LAN 2 LAY HANG DON VI VA HANG CHUC CUA Ta RCALL DIV16_8 ORI R16, 0X30 LDI ZH, HIGH(DATA + 1) ; Z TRO DIA CHI DATA + 1 CHUA HANG DON VI LDI ZL, LOW(DATA + 1) ST Z, R16 ORI R24, 0X30 LDI ZH, HIGH(DATA) ; Z TRO DIA CHI DATA CHUA HANG CHUC LDI ZL, LOW(DATA) ST Z, R24 XUAT_LCD: LDI COUNT, 4 ; DEM SO KI TU DA XUAT RA LCD LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US ; DELAY 128US CBI LCD, RS ; GHI LENH LDI R17, 0X01 ; XOA MAN HINH RCALL OUT_LCD LDI R16, 20 RCALL DELAY_128US ; DELAY SAU LENH CLEAR DISPLAY CBI LCD, RS LDI R17, 0X80 ; CON TRO BAT DAU O DONG 1 VI TRI DAU TIEN RCALL CURS_POS ; XUAT LENH RA LCD CHI VI TRI CON TRO LDI ZH, HIGH(DATA) ; Z TRO DIA CHI DATA LDI ZL, LOW(DATA) LINE: LD R17, Z+ SBI LCD, RS LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US RCALL OUT_LCD DEC COUNT BRNE LINE RCALL DELAY_1S RCALL DELAY_1S RJMP MAIN ;--------------------------------------------------------------------- ; INIT LCD4 KHOI DONG LCD GHI 4 BYTE MA LENH THEO GIAO TIEP 4 BIT ; FUNCTION SET R18 = 0X28 2 DONG FONT 5X8 GIAO TIEP 4 BIT ; CLEAR DISPLAY R19 = 0X01 XOA MAN HINH ; DISPLAY ON/OFF CONTROL R20 = 0X0C MAN HINH ON, CON TRO OFF ; ENTRY MODE SET R21 = 0X06 DICH PHAI CON TRO , DC DDRAM TANG LEN 1 DVI INIT_LCD4: CBI LCD, RS ; GHI LENH MOV R17, R18 ; FUNCTION SET RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD MOV R17, R19 ; CLEAR DISPLAY RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD LDI R16, 20 RCALL DELAY_128US ; DELAY 2.56 MS MOV R17, R20 ; DISPLAY ON/OFF CONTROL RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD MOV R17, R21 ; ENTRY MODE SET RCALL OUT_LCD ; GHI RA LCD RET ;-------------------------------------------------------- ; OUT LCD4 GHI MA LENH/ DATA RA LCD ; INPUT R17 CHUA MA LENH/ DATA 4 BIT CAO OUT_LCD4: OUT LCD, R17 SBI LCD, E CBI LCD, E RET ;------------------------------------------------------------ ; OUT_LCD GHI 1 BYTE MA LENH/DATA RA LCD ; CHIA LAM 2 LAN GHI 4 BIT ; INPUT R17 CHUA MA LENH/DATA ; RS = 0/1 LENH/DATA ; RW = 0 GHI ; SU DUNG OUT_LCD4 OUT_LCD: LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US IN R16, LCD ; DOC PORT LCD ANDI R16, (1<<RS) ; LOC BIT RS PUSH R16 ; LUU TRU R16 PUSH R17 ; LUU TRU R17 ANDI R17, 0XF0 ; LAY 4 BIT CAO OR R17, R16 ; GHEP BIT RS RCALL OUT_LCD4 ; GHI RA LCD LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US POP R17 POP R16 SWAP R17 ; SWAP 2 NIBBLE ANDI R17, 0XF0 ; LAY 4 BIT THAP CHUYEN THANH CAO OR R17, R16 ; GHEP BIT RS RCALL OUT_LCD4 ; GHI RA LCD RET ;------------------------------------------------------------- ; MUL10 NHAN SO NHI PHAN 16 BIT (ADC) CHO 8 BIT (10), KET QUA 16 BIT ; INPUT: ADC_HIGH:LOW SO BI NHAN 16 BIT, 10 LA SO NHAN 8 BIT ; NHAN 10 DE BAO TOAN 1 CHU SO LE SAU DAU CHAM ; OUTPUT: ADC_HIGH:LOW MUL10: LDI R16, 10 MUL ADC_LOW, R16 ; NHAN BYTE THAP SO BI NHAN VOI SO NHAN MOVW R2, R0 ; CHUYEN TICH BYTE THAP (1) VAO R3:R2 MUL ADC_HIGH, R16 ; NHAN BYTE CAO SO BI NHAN VOI SO NHAN CHO TICH BYTE CAO (2) ADD R3, R0 ; CONG BYTE THAP TICH (2) VOI BYTE CAO TICH (1) MOV ADC_LOW, R2 ; CHUYEN KET QUA NHAN BYTE THAP VAO ADC_LOW MOV ADC_HIGH, R3 ; CHUYEN KET QUA NHAN BYTE CAO VAO ADC_HIGH RET ;------------------------------------------------------------- ; DIV4 CHIA SO NHI PHAN 16BIT VIN CHO 4 BANG CACH DICH TRAI BYTE 2 LAN ; INPUT: ADC_HIGH:LOW ; OUTPUT: ADC_HIGH:LOW ; R22 = COUNT DIV4: LDI COUNT, 2 ; SO DEM = 2 AGAIN: LSR ADC_HIGH ROR ADC_LOW ; CHIA 2 KET QUA DEC COUNT BRNE AGAIN RET ;-------------------------------------------------------------- ; DIV16_8 CHIA 2 SO NHI PHAN 16 BIT CHO 8 BIT ; INPUT R25:R24 LA ADC_HIGH:LOW LA SO BI CHIA, SO CHIA = 10 ; OUTPUT R14 = THUONG SO, R16 LA DU SO ; SD R28:R29 DE CAT THUONG SO TAM DIV16_8: CLR R28 CLR R29 GT_DV: SBIW R24, 10 BRCS LT_DV ; C = 1 KHONG CHIA DUOC ADIW R28, 1 RJMP GT_DV LT_DV: ADIW R24, 10 ; LAY LAI DU SO MOV R16, R24 ; R16 = DU SO MOVW R24, R28 ; R24 = THUONG SO RET ;-------------------------------------------------------------- ; DELAY_128US TAO DELAY BANG INTERRUPTS TIMER 1 CTC KENH A ; TIMER 1 8MHZ CHIA 1024, MOI XUNG CHUA TRONG R16 LA 128US ; DELAY 128US X R16 DELAY_128US: STS OCR1AL, R16 ; OCR1AL CHUA HET R16 NEN KHONG CAN XET DEN OCR1AH LDI R16, 0X00 STS TCCR1A, R16 ; TIMER 1 LDI R16, 0X0D STS TCCR1B, R16 ; MODE CTC CHIA 1024 START SET_FLAG: CPI FLAG, 1 BRNE SET_FLAG ; KIEM TRA DA TRAN (DA DELAY DU THOI GIAN) HAY CHUA? CLR FLAG RET ;------------------------------------------------------------------------------ ; CURS_POS DAT CON TRO TAI DIA CHI CO TRONG R17 CURS_POS: LDI R16, 1 RCALL DELAY_128US CBI LCD, RS ; GHI LENH RCALL OUT_LCD RET ;---------------------------------------------------------- ; COMPARE_MATCH CAM NGAT TOAN CUC CHO DEN KHI CO LENH DELAY TIEP THEO, DUNG TIMER 1 COMPARE_MATCH: LDI FLAG, 1 LDI R16, 0X00 STS TCCR1B, R16 ; DUNG TIMER 1 RETI ;-------------------------------------------------------------- DELAY_1S: LDI R18, 31 ; NAP SO LAN LOOP CHO R18 LP1: LDI R16, 250 RCALL DELAY_128US ; DELAY 0.032s x 31 = 0.992s DEC R18 BRNE LP1 LDI R16, 63 - RCALL DELAY_128US ; DELAY 8.064ms